
2025年度

科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

科右中旗天源矿业有限责任公司

二0二五年二月

2025年度科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

编制人员：马中华、赵之伟

审 核：高金峰

法定代表人：李宝森

编制单位：科右中旗天源矿业有限责任公司

编制日期：二〇二五年一月

目  录

1第一章  矿山基本情况


2第二章  矿山开采现状


2一、矿山开采历史及采空区分布情况


4二、本年度开采计划


4三、征占土地情况


4第三章  矿山土地损毁现状


4一、矿山地质环境问题现状


9二、矿山地质环境问题预测


9第四章  以往矿山地质环境治理工程及土地复垦成效


9一、矿山地质环境治理及土地复垦现状


11二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况


14三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述


14四、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况


15第五章  《方案》近期治理工作部署


17第六章  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排


17一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划


17二、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划


18三、经费投入和基金缴存、提取计划


19四、治理工程实施方式与时间安排


19五、组织机构及保障措施



附  图

2025年度科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿矿山地质环境治理与土地复垦计划工程部署图             
第一章  矿山基本情况

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿

	采矿权人
	科右中旗天源矿业有限责任公司
	法人代表
	李宝森


	采矿许可证号
	C1522002011017130104665
	发证机关
	兴安盟自然资源局

	有效期限
	2022.12.10至2025.12.31
	发证日期
	2024年07月08日

	矿区地址
	科右中旗巴扎拉嘎苏木兴安嘎查

	中心坐标
	x: 40579354、y: 5046431

	经济类型
	有限责任公司
	从业人数
	10

	开采矿种
	石灰石
	采矿方式
	露天开采

	生产规模
	大型
	矿区面积
	0.042平方公里

	建矿时间
	2003年12月11日
	生产现状
	生产

	设计生产能力
	5.0万吨/年
	实际生产能力
	5.0万吨/年

	设计服务年限
	7.5年
	剩余服务年限
	3.9年

	开采深度
	480.3m～400m标高
	保有资源量
	19.784万吨

	矿区范围

拐点坐标
	直角坐标(3°带)(2000国家大地坐标系)
1, 5046479. 9935, 40579427. 5201

2, 5046491. 9541, 40579747. 2308

3, 5046360. 0739, 40579752. 1610

4, 5046348. 1134, 40579432. 4503
矿区面积：4.6686平方公里，开采标高：942.3m至600m。

	基金提取
	已计提28.66万元
	基金使用
	未使用

	《方案》适用情况
	2023年11月—2028年10月

	矿山企业联系方式

	联系人
	李宝森
	手机号
	13704793000

	通讯地址
	科尔沁右翼中旗
	邮 编
	029400

	固定电话
	
	E-mail
	845883201@qq.com


科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿始建于2003年，采矿许可证号：C1522002011017130104665，矿山采用露天开采、矿区面积0.042k平方米，生产规模：5万t/年，开采标高480～400m，开采矿种：石灰岩，公司类型：有限责任公司，法定代表人：李宝森。

截至2024年10月31日，矿山保有矿石量控制资源量（KZ）19.784 万吨，剩余服务年限3.9年。

公司于2015年1月，委托“内蒙古中石矿业有限公司”，编制《内蒙古自治区科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》。

2023年9月，委托“赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司”重新编制《科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

矿区位于科右中旗政府所在地巴彦呼舒镇西北328°方向62㎞处，运距82km，位于巴扎拉嘎苏木西北310°方向5㎞处，行政区划隶属巴扎拉嘎苏木管辖，矿区距通霍铁路线吐列毛都站12km。南东距科右中旗政府所在地巴彦呼硕镇运距82㎞，距北东方向乌兰浩特市的运距131km，均有省级大通道相通。矿区东距巴扎拉嘎苏木运距8㎞，有柏油公路和简易公路相通，矿区中心点直角坐标（2000国家大地坐标系）：x: 40579354、y: 5046431。

第二章  矿山开采现状
一、矿山开采历史及采空区分布情况
科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿2003年9月生产规模：0.5万t/a，由于原矿山设计生产规模已经不能满足矿山实际生产的需求，因此矿山于2015年在矿区面积及开采标高不变的情况下变更生产规模由0.5万t/a变更为5万t/a。

矿山开采形成的露天采场为山坡式露天采场位于矿区中部，呈不规则状分布，长轴约228m，宽轴约138m，自上而下台阶式开采，开采过程中，采场形成2个不规则台阶，台阶标高为448m和451m，采场边坡角度45°-65°，损毁土地面积为2.6067公顷。

[image: image1.jpg]



露天采场南侧照片

[image: image2.jpg]



 露天采场北侧照片

[image: image3.jpg]



 露天采场全景照片

二、本年度开采计划
矿山2025年度停产，办理安全生产许可证，暂时不安排开采计划。

三、征占土地情况
2025年度暂无征占土地计划。

第三章  矿山土地损毁现状
一、矿山地质环境问题现状

矿区500m内无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区、城镇、居民点，水利和电力工程设施。对地形地貌景观产生破坏和影响的主要为露天采场、工业场地、矿石堆放场、办公生活区、剥离场地、废石场和矿区道路。

（1）露天采场

露天采场位于矿区中部，损毁土地面积为面积2.6067公顷，呈不规则状分布，长轴约228m，宽轴约138m，采场标高458m-429m，自上而下台阶式开采，开采过程中，采场形成2个不规则台阶，台阶标高为448m和451m，采场边坡角度45°-65°，局部近直立，根据现场调查，露天采场北东侧采矿权人已对其进行分台阶进行治理，水平台阶高度442m和433m，露天采矿活动造成山体破损、岩石裸露、地表形成凹陷，使原始地表的植被、地形地貌自然景观的连续性和完整性遭受严重破坏，现状评估认为露天采场对地形地貌景观影响程度为严重。
[image: image4.jpg]




  露天采场南侧照片

[image: image5.jpg]



 露天采场北侧照片

[image: image6.jpg]



 露天采场全景照片
（2）工业场地
紧邻露天采场北西侧，占地面积1.2499公顷；场地内包含石破碎加工场地、配电室、休息室、停车场和放矿高台等；场地内有3处钢结构平房为配电室、休息室，建筑面积39平方米，高度约3m；放矿高台由废石堆积形成，面积为2896平方米，废石堆放高度1-7m，边坡角约35°，该区域的建设与原有自然景观不协调，增加景观破碎度，使原来连续分布的生态景观中产生生态斑块，改变了评估区的生态景观格局，降低原景观的审美价值。此地表工程的建设与周围景观不协调，改变了原地貌景观，现状评估对地形地貌景观破坏程度为较严重。
[image: image7.jpg]



 工业场地放矿高台

（3）办公生活区

办公生活区位于矿区外西侧，钢结构建筑物，包括办公室、仓库等，压占土地面积0.1215公顷。办公室及仓库面积为317平方米，建筑高度为3m，建设场地位置平坦，未形成切坡、堆坡，该区域的建设与原有自然景观不协调，增加景观破碎度，使原来连续分布的生态景观中产生生态斑块，改变了评估区的生态景观格局，降低原景观的审美价值。此地表工程与周围景观不协调，改变了原地貌景观，但因面积较小，现状评估对地形地貌景观破坏程度为较严重。

[image: image8.png]



办公生活区
（4）矿石堆放场

矿石堆放场位于矿区外西南侧，占地面积为2.3214公顷，场地有废石堆积形成场地，场地建设之初，切挖碎石使场地东侧形成长192m、高1-3m、坡度角约为50°的岩质切坡，切挖碎石堆置于场地西侧形成堆坡，边坡高6-16m，边坡角为35°，场地内料堆合计堆积面积约9800平方米，高度约2~6m，堆积坡度35°，该区域的建设与原有自然景观不协调，增加景观破碎度，使原来连续分布的生态景观中产生生态斑块，改变了评估区的生态景观格局，降低原景观的审美价值。此地表工程与周围景观不协调，改变了原地貌景观，现状评估对地形地貌景观破坏程度为较严重。

[image: image9.jpg]



矿石堆放场远景照片
（5）剥离场地

场地位于矿区内东侧，由前期剥离形成的场地，场地面积为0.5045公顷。场地剥离深度约0.5m，剥离的废石堆积场地东侧，场地造成山体破损、岩石裸露、地表形成凹陷，使原始地表的植被、地形地貌自然景观的连续性和完整性遭受严重破坏，现状评估认为剥离场地对地形地貌景观影响程度为较严重。

[image: image10.jpg]



剥离场地照片
（6）废石场

场地位于露天采场东南侧，为前期开采剥离的表土及风化层，压占土地面积为0.8139公顷，依地形坡度堆放，堆积高度1~3m，坡度角约30°，废石方量15836m3，该区域的建设与原有自然景观不协调，增加景观破碎度，使原来连续分布的生态景观中产生生态斑块，改变了评估区的生态景观格局，降低原景观的审美价值。此地表工程与周围景观不协调，改变了原地貌景观，现状评估对地形地貌景观破坏程度为较严重。

[image: image11.jpg]



废石场场地照片
（7）矿区道路

矿区道路主要用于连接各功能单元，道路长约1254m，宽约4m，占地面积0.5279公顷，场地的建设破坏了原始地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较严重。

[image: image12.jpg]



矿区道路照片
二、矿山地质环境问题预测

矿山已造成地质环境造成影响区域，能够满足矿山正常生产的需求，本年度办理安全生产许可证，不会对矿山地质环境再造成影响，本年度，预测不会损毁土地区域。

第四章  以往矿山地质环境治理工程及土地复垦成效
一、矿山地质环境治理及土地复垦现状
2021年度总计投入资金15.67万元：

1、设置安全警示标识标牌10块及条幅，投入资金0.2万元；

2、布置网围栏2000米，投入资金4.0万元；

3、废弃采坑回填废石8000m³、平整650㎡，投入资金7.87万元；

4、一至四季度矿区地质环境监管费3.6万元。

2022年度总计投入资金18.22万元：

1、维护、更换网围栏及围栏杆投入资金13.42万元；

2、一至四季度矿区地质环境监管费4.8万元。

2023年度总计投入资金20.16万元：

1、维修、维护网围栏、围栏杆6处，累计修护网围栏550米，围栏杆30根，投入资金2.6万元；

2、重点部位增设安全警示标识标牌10块、更换标示牌12块，投入资金0.15万元；

3、一至四季度矿区地质环境监管费2.4万元。

4、对矿区地质环境扰动区域实施治理，工程措施主要为平整、覆土、种草，治理面积为0.5公顷，投入资金/15.01万元。

治理区域坐标：

（1）,40579498.560,5046500.516。

（2）,40579507.329,5046491.895。

（3）,40579529.455,5046483.807。

（4）,40579526.341,5046472.766。

（5）,40579511.486,5046476.316。

（6）,40579477.147,5046473.001。

（7）,40579481.034,5046486.480。

（8）,40579412.119,5046342.716。

（9）,40579494.131,5046347.159。

（10）,40579534.138,5046326.543。

（11）,40579535.000,5046314.000。

（12）,40579457.000,5046323.000。

（13）,40579476.000,5046300.000。

（14）,40579401.708,5046298.999。

2024年度总计投入资金9.5万元：

1）对露天采场边帮定期进行监测，投入资金2.4万元；

2）对不稳定边坡进行削坡，投入资金2.1万元；

3）对露天采场周边设置网围栏，投入资金1.0万元；

4）、对矿区地质环境扰动区域实施治理，工程措施主要为平整、覆土、种草，治理面积为0.2公顷，投入资金4.0万元。

治理区域坐标：

（1）、40579494.1309，5046347.1594

（2）、40579606.9542，5046351.8450

（3）、40579617.6611，5046338.5282

（4）、40579538.2436，5046324.2582

由于以前矿山财务管理不规范，导致矿山地质环境治理费用与其他费用混合在一起，在之前的财务账簿里无法体现，致使已经投入的矿山地质环境治理费用不能出具有效依据，但是治理工程及设施存在。

二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况
（一）地质灾害监测

监测边坡在开采中不断变化，故监测点设置在采场内，采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK全站仪、手持GPS）监测相结合的方法，由矿山安全员定时对采场边坡变化情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。

（1）监测内容

露天采场不稳定边坡移动、崩塌、变形情况。

（2）监测方法

边坡崩塌监测采用目测法，移动变形监测采用仪器测量。

（3）监测频率

正常情况下每月监测2次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在边坡变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

（4）技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量移动距离及变形大小。

 地质灾害监测记录表

	监测时间
	监测点编号
	监测点

坐标
	监测内容
	其它变形情况
	备注

	
	
	
	坡向及

坡角（°）
	变形速度

（mm/d）
	底部

是否有落石
	变形破坏

方式
	
	

	
	
	X
	Y
	
	
	
	倾倒
	滑移
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：        审核人：                            填表日期：    年    月    日

（二）地形地貌景观及土地资源监测

（1）监测内容

为保护采矿破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

（2）监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，共设计1条监测路线，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

（3）监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

（4）监测时限

2025年1月至12月，共监测8次（生产期间）。
地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：  年   月   日       星期              天气：   

	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（平方米）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	拍摄照片：



	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放，监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述
完成对矿区周边生态功能退化区域撒播种草工作，完成矿区道路切坡治理，地形地貌景观及土地复垦效果较好，实现矿区与周边景观和谐统一，确保矿区周边生态系统能够逐年恢复。

四、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况
科右中旗自然资源局、林业和草原局联合对2022年度、2023年度、2024年度治理情况进行验收，并出具准予通过年度治理验收的意见。

第五章  《方案》近期治理工作部署
科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿矿山地质环境保护与治理恢复的主要任务是：对露天采场、料场、废石场、表土堆放场、办公生活区及矿区道路等进行治理恢复。

矿山生产期2.69年，闭坑后治理期0.31年，土地复垦监测管护3年，因此矿山地质环境保护与土地复垦方案规划年限为6年（2023年11月1日～2029年10月31日）。根据治理目标，制定的治理规划为两期，制定的治理规划分别为近期（2023年11月1日～2028年10月31日）和远期（2028年11月1日～2029年10月31日）。

近期（2023年11月1日～2028年10月31日）

1、露天采场

防治措施：近期利用废石场的废石对现状露天采场进行垫坡整形、整平、覆土、翻耕、土壤培肥、复垦为草地；

2、工业场地

防治措施：矿山终采后，对工业场地的放矿高台进行清运，场地建筑物进行拆除，然后对场地进行整平、覆土、翻耕、土壤培肥、复垦为人工草地。

3、矿石堆放场

防治措施：矿山终采后，对场地堆放矿石进行销售，利用场地堆坡物源对场地切坡垫坡整形、整平，然后对场地覆土、翻耕、土壤培肥、复垦为人工草地。

4、办公生活区

防治措施：矿山终采后，对建筑物进行拆除、整平，然后对场地进行翻耕、土壤培肥、复垦为人工草地。

5、剥离场地

防治措施：近期对剥离场地进行整平、覆土、翻耕、土壤培肥、复垦为人工草地。

6、废石场

防治措施：近期利用废石场废石对现状露天采场进行垫坡整形；矿山终采后，对场地废石清运至露天采场底部进行回填，然后对场地进行整平、翻耕、土壤培肥、复垦为人工草地。

7、矿区道路

防治措施：矿山终采后，对场地进行整平、覆土、翻耕、土壤培肥、复垦为草地和农村道路。

对各工程场地地质灾害、地形地貌景观及土地资源、水土环境进行监测；对复垦的土地和植被进行监测；对复垦植被进行管护。

远期（2028年11月1日～2029年10月31日）

对各工程场地地形地貌景观进行监测；对复垦的土地和植被进行监测；对复垦植被进行管护。

第六章  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
矿山2025年度停产，办理安全生产许可证，暂时不安排开采计划。本年度主要对露天采场边坡稳定性进行监测预警，对警示牌、网围栏进行维护。

1、2025年度地质环境治理计划主要为：

1）对露天采场边帮定期进行监测；

2）对不稳定边坡进行削坡；

3）对露天采场周边网围栏维护；

2、2025年度采区边坡治理过程中，对矿区周边生态功能退化区域进行综合治理。计划削坡、平整、覆土、种草，治理矿区周边土地0.1公顷，投入资金2.0万元，实现矿区与周边景观和谐统一，确保矿区周边生态系统能够逐年恢复。

计划治理范围坐标：
	X
	Y

	5046336.3229
	40579682.4632

	5046335.6695
	40579681.3102

	5046335.6695
	40579640.9611

	5046338.5282
	40579617.6611

	5046351.8450
	40579606.9542

	5046363.4787
	40579670.4434

	5046336.3229
	40579682.4632


2025年度计划治理费用6.0万元：其中：露天采场边帮监测1.2万元，不稳定边坡进行削坡2.0万元，露天采场周边设置网围栏0.5万元，矿区重点部位设置、更换警示标牌0.3万元，矿区周边生态功能退化区域综合治理治理费用2.0万元。
二、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划
矿山生产期间，安排专业的矿山地质环境监测人员（由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：地形地貌景观及土地资源监测 

（一）地质灾害监测

1、监测内容：露天采场边坡稳定性监测：预测崩塌区监测，对边坡是否产生松散岩体、裂缝情况进行监测。

2、监测方法：通过实地调查或人工测量方法，调查边坡稳定情况。

3、监测位置：露天采场主要是沿采空区边界巡视，料堆堆放场主要是沿坡角巡视。

4、监测频率：采用定期监测与不定期监测相结合的方式，并做好记录，进入雨季要增加监测次数。

（二）地形地貌景观及土地资源监测

定期指定专人（由矿山负责安全管理的人员兼任）对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放，监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

三、经费投入和基金缴存、提取计划
（一）经费投入

矿山本年度矿山地质环境治理与土地复垦经费总计6.0万元。

（二）基金缴存及提取计划
根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》文件的规定，科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿计提基数为4.87元/吨，2024年度采矿量：1.073万吨，应提基金5.2251万元。

企业基金账户余额28.6559万元，达到了年度部署的保护与土地复垦工程估算费用的1.5倍以上，能够满足年度部署的保护与土地复垦工程估算费用，本年度申请基金暂不提取。

四、治理工程实施方式与时间安排

本矿山采用自主施工实施方式，待《2025年度科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿矿山地质环境治理与土地复垦计划》公示完毕后，2025年5月开始进行施工，2025年6月底施工完毕。
五、组织机构及保障措施
（一） 组织保障

按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，科右中旗天源矿业有限责任公司是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人，具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。

为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，矿山将建立健全组织领导机构，成立以法人为组长的矿山地质环境保护与土地复垦领导小组，全面负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：

1、明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

2、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；

3、建立基金账户，筹集治理恢复资金；

4、及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护与土地复垦工程勘查与设计，并负责组织矿山地质环境保护与土地复垦工程施工；

5、负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

（二）技术保障

1、根据项目工作要求，选派有经验的技术人员组成施工部，按照矿山的统一部署和设计要求开展工作。

2、配备性能良好的交通运输工具、通讯工具、测量仪器及其它生产设备，分析测试任务由具有相关资质的实验室承担，图件制作采用先进的数字化处理系统及辅助成图系统，确保工程质量。

3、加强施工过程监理，关键工序聘请专家指导。

4、依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，贯彻执行已经建立的质量管理体系和程序文件。生产过程中严格实施质量三检制度（自检、互检、抽检）确保工程质量，争创优质工程。  
5、在项目实施过程中，严格按照建设规范、规程及设计书、施工方案要求操作，对项目全过程进行质量监控，不允许出现不合格的原材料，中间成果和单项工程，确保最终成果的高质量。

6、依据《质量责任制考核办法》，对各作业组、作业人员定期进行质量责任制考核，确保质量目标实现。

（三）资金保障

地质环境保护治理与土地复垦治理费用由本矿山自筹。根《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638 号），矿山已建立了“矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环境保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，依据方案的年度工程实施计划编制《年度治理计划书》，根据《年度治理计划书》设计治理工程，按年计提基金费用，专项用于矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作的实施。

矿方必须高度重视矿山环境保护与环境问题治理工作，按该方案制定的治理规划，分期分批把治理资金纳入每个年度预算之中，确保各项治理工作能落实到位。

（四）监管保障

1、竣工验收和监督管理

本工程项目的实施，由矿方自主完成，由专职人员具体管理负责制，制定详细的勘查、设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉地接受自然资源管理等部门的监督和检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成矿山地质环境治理和土地复垦小组，专门负责矿区地质环境治理和土地复垦工程的实施。

2、监督检查

矿山对土地行政监督管理部门在监督检查中发现的问题要立即进行整改，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令施工单位重建直至达到要求为止。

矿山会与矿山地质环境治理与土地复垦主管部门加强联系和协作，接受主管部门的技术指导和监督检查，定期向行政主管部门汇报施工进度，工程完工及时验收。

计划重在落实，为切实改善采矿活动所造成的矿山地质环境破坏，保证全面完成各项治理措施，加强矿山地质环境法规和政策的宣传，组织学习《矿山地质环境保护规定》等有关法律法规，提高矿山管理人员和采矿人员的矿山地质环境保护意识。

严格执行矿山地质环境治理恢复基金实行的企业所有、政府监管、专户储存、专账核算，不截留、挤占、挪用的要求。

总之，矿山严格执行矿山地质环境治理方案，从技术保障、资金保障、监管保障等各方面强化管理，按照绿色矿山建设标准贯穿设计、建设、生产、闭坑全过程。遵循因矿制宜的原则，实现矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护、土地复垦等统筹兼顾和全面发展。

科右中旗天源矿业有限责任公司

                             2025年02月

露天采场









