
2025年度

科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

科右中旗三鼎矿业有限责任公司

二0二五年二月

2025年度科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

编制人员：马中华、赵之伟

审 核：高金峰

法定代表人：邢晓军

编制单位：科右中旗三鼎矿业有限责任公司

编制日期：二〇二五年一月

目  录

1第一章  矿山基本情况


3第二章  矿山开采现状


3一、矿山开采历史及采空区分布情况


4二、本年度开采计划


4三、征占土地情况


4第三章  矿山土地损毁现状


4一、矿山地质环境问题现状


7二、矿山地质环境问题预测


7第四章  以往矿山地质环境治理工程及土地复垦成效


7一、矿山地质环境治理及土地复垦现状


9二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况


11三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述


11四、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况


12第五章  《方案》近期治理工作部署


13第六章  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排


13一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划


14二、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划


15三、经费投入和基金缴存、提取计划


15四、治理工程实施方式与时间安排


15五、组织机构及保障措施



附  图

2025年度科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿矿山地质环境治理与土地复垦计划工程部署图             
第一章  矿山基本情况

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿

	采矿权人
	科右中旗三鼎矿业有限责任公司
	法人代表
	邢晓军

	采矿许可证号
	C1522002010077130069808
	发证机关
	兴安盟自然资源局

	有效期限
	2022.07.08至2024.07.07
	发证日期
	2024年07月01日

	矿区地址
	科右中旗扎木钦管理区

	中心坐标
	东经 120°10′11″，北纬46°00′50″

	经济类型
	有限责任公司
	从业人数
	12

	开采矿种
	叶腊石
	采矿方式
	露天开采

	生产规模
	小型
	矿区面积
	0.4894平方公里

	建矿时间
	2007年07月26日
	生产现状
	停产

	设计生产能力
	10.0万吨/年
	实际生产能力
	0万吨/年

	设计服务年限
	9.0年
	剩余服务年限
	9.0年

	开采深度
	1115m～1020m标高
	保有资源量
	76.4万吨

	矿区范围

拐点坐标
	直角坐标(3°带)(2000国家大地坐标系)
1, 5097850. 9155, 40512487. 4034

2, 5097877. 2797, 40513186. 4991

3, 5097178. 1820, 40513212. 8611

4, 5097151. 8218, 40512513.7654

矿区面积：0.4894平方公里，开采标高：1115m至1020m。

	基金提取
	已计提24.42万元
	基金使用
	未使用

	《方案》适用情况
	2011年06月—2018年06月

	矿山企业联系方式

	联系人
	邢晓军
	手机号
	15949437777

	通讯地址
	科尔沁右翼中旗
	邮 编
	029400

	固定电话
	
	E-mail
	845883201@qq.com


科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿位于科尔沁右翼中旗扎木钦管理区东15km处，行政区划隶属内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗扎木钦管理区，矿区至霍林郭勒市约90公里。有简易公路相通、与霍通铁路。乌霍公路相接，矿区中心位置地理坐标：东经 120°10′11″，北纬46°00′50″。

2007年7月26日原内蒙古自治区兴安盟国土资源局，首次为其颁发采矿许可证。采矿许可证号：1522000710023。采矿权人为科右中旗鸿鹏矿业有限责任公司，矿山名称为科右中旗鸿鹏矿业有限责任公司叶蜡石矿，经济类型：有限责任公司，开采矿种：叶蜡石，开采方式：露天开采，生产规模：1万吨/年，矿区面积：0.49k平方公里，开采深度由1115~1020m标高。2010年8月30日对采采矿权进行了延续，采矿许可证号变更为C1522002010077130069808，采矿权人变更为科右中旗三鼎矿业有限责任公司，矿山名称变更为科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶蜡石矿，生产规模：2万吨/年。

2020年9月公司委托兴安盟浩展地质勘查有限公司对“科右中旗三鼎矿业有限责任公司高岭土、叶蜡石矿”进行资源储量核实工作，2024年10月取得《内蒙古自治区科尔沁右翼中旗扎木钦矿区高岭土、叶蜡石矿资源储量核实报告》并评审通过。矿区内保有高岭土矿资源量（KZ+TD）71.2万t，叶蜡石矿保有资源量（KZ+TD）5.2万t。

2024年11月委托赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司，编制《科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿矿产资源开发利用方案》，方案已评审。目前正在重新编制《科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

矿山于2022年7月停产至今，主要办理资源储量核实及调整生产规模的后续相关工作。
第二章  矿山开采现状
一、矿山开采历史及采空区分布情况
2006年11月23日兴安盟浩展地质勘查有限公司编制完成的《内蒙古自治区科右中旗扎木钦叶蜡石蚀变岩（耐火材料）地质普查报告》，2007年7月26日原内蒙古自治区兴安盟国土资源局，首次为其颁发采矿许可证。采矿许可证号：1522000710023，生产规模：1万吨/年

由于原矿山设计生产规模已经不能满足矿山实际生产的需求，因此矿山在保持矿区面积不变的情况下，正在办理生产规模由2.0万t/a变更为10.0万t/a。

矿区内共有2处露天采坑：露天采场1、露天采场2：

露天采坑1

采坑1为矿山开采形成的，地表境界长1860m，采坑地表境界面积7.84公顷；采场最大采高约48m，共形成3个工作面。

[image: image1.jpg]



 采坑1照片

采坑2位于西偏中部，为矿山剥离形成的，未见矿体。采坑地表境界面积0.5公顷，属第四系腐殖土、冲积砂、砾石、亚砂土、黏土、亚黏土，采高在0.60～4.20m。

[image: image5.jpg]



  采坑2照片
二、本年度开采计划
矿山2025年度办理变更调整生产规模的后续相关工作，暂时不安排开采计划。

三、征占土地情况
矿山已办理8.65公顷草原征占手续，2025年度无办理征占土地计划。

第三章  矿山土地损毁现状
一、矿山地质环境问题现状

矿区500m内无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区、城镇、居民点，水利和电力工程设施。对地形地貌景观产生破坏和影响的主要为露天采坑1、露天采坑2、办公生活区、工业场地、排土场和矿区道路。

（1）露天采坑

采坑1为矿山开采形成的，地表境界长1860m，采坑地表境界面积7.84公顷；采场最大采高约48m，共形成3个工作面。

[image: image2.jpg]



 采坑1照片
采坑2位于西偏中部，为矿山剥离形成的，未见矿体。采坑地表境界面积0.5公顷，属第四系腐殖土、冲积砂、砾石、亚砂土、黏土、亚黏土，采高在0.60～4.20m。


  采坑2照片
（2）办公生活区

办公生活区位于矿区内西北部，为砖混结构。主要设有办公室、食堂、宿舍、加油站、修理厂、停车场、仓库等，占地面积0.6公顷。

（3）工业场地

矿山目前有工业场地2处，工业场地1，位于矿区内西北部，面积1.75公顷，主要用于矿石筛分、选矿、矿石堆放及废石堆放场地，其西南部为由废石堆积而成，废石堆放高度在4～26m，坡度约40～50°。工业场地2位于矿区内西南、南、东南部，面积11.72公顷，主要为筛分矿石、选矿、矿石堆放及废石堆放场地，矿石、选矿、矿石堆放场地由废石堆积而成，废石堆主要分布于道路两侧，共有8处废石堆，高度在2～32m、坡度约40～50°。
[image: image3.jpg]



办公生活区、工业场地照片
（4）排土场

排土场位于矿区内中部，面积为0.74公顷，高度在5～15m，坡度约40～50°。

[image: image4.jpg]



排土场照片

露天采坑、办公生活区、工业场地、排土场等的活动造成山体破损、岩石裸露、地表形成凹陷，使原始地表的植被、地形地貌自然景观的连续性和完整性遭受严重破坏，现状评估认为露天采坑对地形地貌景观影响程度为严重。
（5）矿区道路

矿区道路主要用于连接各功能单元，道路长约2600m，宽约5m，部分道路存在切坡和堆坡，占地面积1.3公顷。道路的建设破坏了原始地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较严重。

二、矿山地质环境问题预测

矿山已造成地质环境造成影响区域，能够满足矿山正常生产的需求，本年度办理变更调整生产规模的后续相关工作，暂时不安排开采计划，本年度，预测不会损毁土地区域。

第四章  以往矿山地质环境治理工程及土地复垦成效
一、矿山地质环境治理及土地复垦现状
2021年度总计投入资金7.67万元：

1、设置安全警示标识标牌10块，投入资金0.2万元；

2、布置网围栏1000米，投入资金1.0万元；

3、废石场地平整、覆土1100㎡，投入资金5.27万元；

4、一至四季度矿区地质环境监管费1.2万元。

2022年度总计投入资金10.56万元：

1、维护、更换网围栏及围栏杆投入资金6.96万元；

2、一至四季度矿区地质环境监管费3.6万元。

2023年度总计投入资金12.75万元：

1）维修、维护网围栏、围栏杆7处，累计修护网围栏530米，围栏杆45根，投入资金1.6万元；

2）重点部位增设安全警示标识标牌8块、更换标示牌15块，投入资金0.15万元；

3）一至四季度矿区地质环境监测、监管费2.4万元；

4）对矿区地质环境扰动区域实施治理，工程措施主要为平整、覆土、种草，治理面积为2.2公顷，投入资金8.6万元。

治理区域坐标：

（1）,40512633.877,5097639.510。

（2）,40512653.289,5097630.257。

（3）,40512604.157,5097537.323。

（4）,40512581.774,5097509.121。

（5）,40512527.372,5097422.922。

（6）,40512447.500,5097450.000。

（7）,40512480.496,5097540.865。

（8）,40512582.595,5097617.477。

（9）,40512491.764,5097394.199。

（10）,40512497.837,5097319.770。

（11）,40512523.451,5097287.579。

（12）,40512564.264,5097246.766。

（13）,40512529.363,5097238.776。

（14）,40512494.079,5097294.677。

（15）,40512466.258,5097356.811。

（16）,40512467.114,5097385.846。

2024年度总计投入资金12.4万元：

1）对露天采场边帮定期进行监测，投入资金2.4万元；

2）对不稳定边坡进行削坡，投入资金3.0万元；

3）对露天采场周边设置网围栏，投入资金1.0万元；

4）对矿区地质环境扰动区域实施治理，工程措施主要为平整、覆土、种草，治理面积为0.3公顷，投入资金6.0万元。

治理范围坐标：

（1）、40512447.5000，5097450.0000

（2）、40512527.3722，5097422.9216

（3）、40512491.7638，5097394.1989

（4）、40512439.6492，5097397.9197

由于以前矿山财务管理不规范，导致矿山地质环境治理费用与其他费用混合在一起，在之前的财务账簿里无法体现，致使已经投入的矿山地质环境治理费用不能出具有效依据，但是治理工程及设施存在。

二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况
（一）地质灾害监测

监测边坡在开采中不断变化，故监测点设置在采场内，采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK全站仪、手持GPS）监测相结合的方法，由矿山安全员定时对采场边坡变化情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。

（1）监测内容

露天采场不稳定边坡移动、崩塌、变形情况。

（2）监测方法

边坡崩塌监测采用目测法，移动变形监测采用仪器测量。

（3）监测频率

正常情况下每月监测2次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在边坡变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

（4）技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量移动距离及变形大小。

 地质灾害监测记录表

	监测时间
	监测点编号
	监测点

坐标
	监测内容
	其它变形情况
	备注

	
	
	
	坡向及

坡角（°）
	变形速度

（mm/d）
	底部

是否有落石
	变形破坏

方式
	
	

	
	
	X
	Y
	
	
	
	倾倒
	滑移
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：        审核人：                            填表日期：    年    月    日

（二）地形地貌景观及土地资源监测

（1）监测内容

为保护采矿破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

（2）监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，共设计1条监测路线，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

（3）监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

（4）监测时限

2025年1月至12月，共监测8次（生产期间）。
地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：  年   月   日       星期              天气：   

	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	拍摄照片：



	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放，监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述
完成对矿区周边生态功能退化区域撒播种草工作，完成矿区道路切坡治理，地形地貌景观及土地复垦效果较好，实现矿区与周边景观和谐统一，确保矿区周边生态系统能够逐年恢复。

四、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况
科右中旗自然资源局、林业和草原局联合对2022年度、2023年度、2024年度治理情况进行验收，并出具准予通过年度治理验收的意见。

第五章  《方案》近期治理工作部署
矿山地质环境保护与治理恢复的主要任务是：对露天采场、炸药库、料场、废石场、表土堆放场、办公生活区及矿区道路等进行治理恢复。

矿山服务年限为6.7，矿山闭坑后治理与维护期为1年，确定矿山地质环境治理方案规划期为8年。

矿山2010～2018年期间停产，资源储量未动用，2019年开始按照治理方案进行对废弃露天采场回填，随坡就势整平，撒播草籽恢复植被。

第六章  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
矿山2025年度停产，办理变更调整生产规模的后续相关工作，暂时不安排开采计划。

2024年度矿山停产，原因是委托“ 兴安盟浩展地质勘查有限公司”对矿区范围内的高岭土、叶蜡石矿产资源重新勘探，并完成《内蒙古自治区科尔沁右翼中旗扎木钦矿区高岭土、叶蜡石矿资源储量核实报告》的评审、备案工作，现阶段依据资源储量核实报告编制矿产资源开发利用方案。
矿山停产期间，各种场地后期全部使用，地质环境治理主要计划对露天采场边坡稳定性进行监测预警，及时清除危岩体并及时削坡到50°，对表土、料石集中合理堆放并监测预警，网围栏、警示牌维护、更换等。

1、2025年度地质环境治理计划主要为：

1）对露天采场边帮定期进行监测；

2）对不稳定边坡进行削坡；

3）对露天采场周边网围栏维护；

2、2025年度采区边坡治理过程中，对矿区周边生态功能退化区域进行综合治理。计划削坡、平整、覆土、种草，治理矿区周边土地0.4公顷，投入资金4.0万元，实现矿区与周边景观和谐统一，确保矿区周边生态系统能够逐年恢复。

计划治理范围坐标：

	X
	Y

	5097314.6595
	40512477.1076

	5097313.0720
	40512404.0824

	5097354.8762
	40512394.0282

	5097389.2721
	40512417.3116

	5097390.3304
	40512442.7117

	5097397.9197
	40512439.6492

	5097396.4194
	40512460.6638

	5097348.5843
	40512451.3048

	5097314.6595
	40512477.1076


2025年度计划治理费用12.0万元：其中：露天采场边帮监测2.0万元，不稳定边坡进行削坡4.0万元，露天采场周边设置网围栏1.5万元，矿区重点部位设置、更换警示标牌0.5万元，周边生态功能退化区域综合治理费用4.0万元。

二、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划
矿山生产期间，安排专业的矿山地质环境监测人员（由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：地形地貌景观及土地资源监测 

（一）地质灾害监测

1、监测内容：露天采场边坡稳定性监测：预测崩塌区监测，对边坡是否产生松散岩体、裂缝情况进行监测。

2、监测方法：通过实地调查或人工测量方法，调查边坡稳定情况。

3、监测位置：露天采场主要是沿采空区边界巡视，料堆堆放场主要是沿坡角巡视。

4、监测频率：采用定期监测与不定期监测相结合的方式，并做好记录，进入雨季要增加监测次数。

（二）地形地貌景观及土地资源监测

定期指定专人（由矿山负责安全管理的人员兼任）对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放，监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

三、经费投入和基金缴存、提取计划
（一）经费投入

矿山本年度矿山地质环境治理与土地复垦经费总计12.0万元。

（二）基金缴存及提取计划
根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》文件的规定，科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿计提基数为5.646元/吨，2024年度停产，资源储量未动用，应提基金0.0万元。

企业基金账户余额24.42万元，达到了年度部署的保护与土地复垦工程估算费用的1.5倍以上，能够满足年度部署的保护与土地复垦工程估算费用。

四、治理工程实施方式与时间安排

本矿山采用自主施工实施方式，待《2025年度科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿矿山地质环境治理与土地复垦计划》公示完毕后，2025年5月开始进行施工，2025年6月底施工完毕。
五、组织机构及保障措施
（一） 组织保障

按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，科右中旗三鼎矿业有限责任公司是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人，具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。

为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，矿山将建立健全组织领导机构，成立以法人为组长的矿山地质环境保护与土地复垦领导小组，全面负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：

1、明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

2、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；

3、建立基金账户，筹集治理恢复资金；

4、及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护与土地复垦工程勘查与设计，并负责组织矿山地质环境保护与土地复垦工程施工；

5、负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

（二）技术保障

1、根据项目工作要求，选派有经验的技术人员组成施工部，按照矿山的统一部署和设计要求开展工作。

2、配备性能良好的交通运输工具、通讯工具、测量仪器及其它生产设备，分析测试任务由具有相关资质的实验室承担，图件制作采用先进的数字化处理系统及辅助成图系统，确保工程质量。

3、加强施工过程监理，关键工序聘请专家指导。

4、依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，贯彻执行已经建立的质量管理体系和程序文件。生产过程中严格实施质量三检制度（自检、互检、抽检）确保工程质量，争创优质工程。  
5、在项目实施过程中，严格按照建设规范、规程及设计书、施工方案要求操作，对项目全过程进行质量监控，不允许出现不合格的原材料，中间成果和单项工程，确保最终成果的高质量。

6、依据《质量责任制考核办法》，对各作业组、作业人员定期进行质量责任制考核，确保质量目标实现。

（三）资金保障

地质环境保护治理与土地复垦治理费用由本矿山自筹。根《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638 号），矿山已建立了“矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环境保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，依据方案的年度工程实施计划编制《年度治理计划书》，根据《年度治理计划书》设计治理工程，按年计提基金费用，专项用于矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作的实施。

矿方必须高度重视矿山环境保护与环境问题治理工作，按该方案制定的治理规划，分期分批把治理资金纳入每个年度预算之中，确保各项治理工作能落实到位。

（四）监管保障

1、竣工验收和监督管理

本工程项目的实施，由矿方自主完成，由专职人员具体管理负责制，制定详细的勘查、设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉地接受自然资源管理等部门的监督和检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成矿山地质环境治理和土地复垦小组，专门负责矿区地质环境治理和土地复垦工程的实施。

2、监督检查

矿山对土地行政监督管理部门在监督检查中发现的问题要立即进行整改，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令施工单位重建直至达到要求为止。

矿山会与矿山地质环境治理与土地复垦主管部门加强联系和协作，接受主管部门的技术指导和监督检查，定期向行政主管部门汇报施工进度，工程完工及时验收。

计划重在落实，为切实改善采矿活动所造成的矿山地质环境破坏，保证全面完成各项治理措施，加强矿山地质环境法规和政策的宣传，组织学习《矿山地质环境保护规定》等有关法律法规，提高矿山管理人员和采矿人员的矿山地质环境保护意识。

严格执行矿山地质环境治理恢复基金实行的企业所有、政府监管、专户储存、专账核算，不截留、挤占、挪用的要求。

总之，矿山严格执行矿山地质环境治理方案，从技术保障、资金保障、监管保障等各方面强化管理，按照绿色矿山建设标准贯穿设计、建设、生产、闭坑全过程。遵循因矿制宜的原则，实现矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护、土地复垦等统筹兼顾和全面发展。

 科右中旗三鼎矿业有限责任公司

                       2025年02月


